Строительная компания "СоболДом"                                                                                                     Приложение № 1

  www.soboldom.ru                                                                       к договору № ____ от "_____" _____________  20___ г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БРУСОВОЙ БАНИ С МАНСАРДОЙ

1. Эскиз проекта (Приложение № 2)
2. Основание-1 ряд (обвязка) - брус 150 х 150 мм  
3. Сруб  (стены 1-го этажа) - Профилированный брус 100 х 150 мм     
4. Половые лаги: (шагом 60 см) -  брус 100 х 150 мм  
5. Сруб собирается на железные нагеля (гвозди 200 мм)

6. Внутренняя и наружная отделка стен, потолка выполнена оцинкованными гвоздями.

7. Сборка углов собирается "Стык в стык"          
8. Между венцами прокладывается льноджутовое полотно   
9. Баня с мансардой  
10.  Высота потолка от пола 1-й этаж не менее 2,10-2,15 м
11. Высота потолка от пола 2-й этаж  не менее 2,20-2,25 м
12. Крыша двускатная или ломаная (по проекту)

13. Высота конька не менее 1,5 м
14. Кровля ондулин (красный, зеленый, коричневый) 
15. Парной полок в парилке выполнен из бруса 100 х 40 и обшит осиновой вагонкой класса В
16. Стены и потолок парилки проложены фольгой и обшиты осиновой вагонкой класса В
17. Потолок 1-го и 2-го этажа:

17.1. Подшивается хвойной вагонкой "Евровагонка" сухая класс В
17.2. Утепляется "Изовером" 100 мм
17.3. Парогидроизоляция - изоспан
18. Межэтажные перекрытия (потолочные балки) брус 150 х 50 мм, на ребро, через 1 метр
19. стропила (устанавливаются между межэтажными перекрытиями брус 100 х 40 мм  через 1 метр
20. Пол двойной:

20.1. Черновой обрезная доска 22-25 мм
20.2. Чистовой шпунтованная половая доска 36 мм естественной влажности
20.3. Утепляется "Изовером" 100 мм
20.4. Парогидроизоляция изоспан
20.5. При укладке половой доски естественной влажности, доски к лагам крепятся гвоздями через каждую пятую доску, для обеспечения возможности Заказчику самостоятельно осуществить перетяжку полов после их усыхания. В связи с укладкой половой доски естественной влажности, допускается их укладка не вплотную от края до края, а с зазором, но не более 3-4мм, при этом "шпунт" доски должен входить в паз не менее чем на 1/3. Данное условие обусловлено влажностью древесины, для обеспечения возможности естественного усыхания "шпунта" доски.

21. Стены из профилированного бруса не обшиваются.

22. Двери банные специальные, в количестве соответствующем схеме, двери без фурнитуры (без ручек и замков), но петленые. ("правые" или "левые" петли установлены в соответствии со схемой расположения двери) 

23. Дверные проемы с обоих сторон отделаны наличниками из хвойной вагонки
24. Перегородки 1-го этажа брусовые
25. Перегородки и стены 2-го этажа Каркасно-щитовые, отделанные "Евровагонка" сухая класс В
26. Окна Деревянные двойные зимние с фурнитурой 1 х 1,2 м в количестве соответствующем схеме дома

27. Оконные проемы с обоих сторон отделаны наличниками из хвойной вагонки
28. 2-й этаж – Мансарда каркасно-щитовая
28.1. Обшивается хвойной вагонкой "Евровагонка" сухая класс В
28.2. Утепляется "Изовером" 100 мм
28.3. Парогидроизоляция изоспан
29. Первый этаж и мансарду соединяет лестница с перилами и плоскими балясинами. Длина лестничного марша и угол наклона определяется наличием свободного места в помещении, где она будет установлена.

30. Места соединения пол-стены, потолок-стены, углы отделаны плинтусом
31. Порешет на крышу выполнен из обрезной доски 100 х 20 мм, через 20 см 

32. Фронтоны с уличной стороны зашиваются хвойной вагонкой естественной влажности
33. Плинтус – обычный, прямой
34. Свес крыши 0,3 – 0,5 м подшивается хвойной вагонкой естественной влажности
35. Наружные углы зашиваются хвойной вагонкой естественной влажности
36. В отверстиях над обсадами дверей и окон оставляется пространство на усадку бруса, 
            данное пространство не утепляется и не запенивается.

С техническими характеристиками ознакомлен, претензий НЕ ИМЕЮ.

Подпись «Исполнителя»                                                                                                      Подпись «Заказчика»
