Строительная компания "СоболДом"                                                                                           Приложение № 1

       www.soboldom.ru                                                            к договору № ____ от "_____" _______________ 20____ г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БРУСОВОГО ДОМА

1. Эскиз проекта (Приложение № 2)

2. Основание-1 ряд (обвязка) - брус 150 х 150 мм  
3. Сруб  (стены 1-го этажа) - Профилированный брус 100 х 150     
4. Половые лаги: (шагом 60 см) -  брус 100 х 150 мм 
5. Сруб собирается на железные нагеля (гвозди 200 мм)

6. Внутренняя и наружная отделка стен, потолка выполнена оцинкованными гвоздями.

7. Сборка углов собирается "Стык в стык"          
8. Между венцами прокладывается льноджутовое полотно   
9. Дом: одноэтажный или с мансардой 
10.  Высота потолка от пола 1-й этаж не менее 2,35-2,40
11. Высота потолка от пола 2-й этаж  не менее 2,25-2,30
12. Крыша двускатная или ломаная (по проекту) 
13. Высота конька не менее 1,5 м
14. Кровля ондулин (красный, зеленый, коричневый) 

15. Потолок 1-го и 2-го этажа:

a. Подшивается хвойной вагонкой "Евровагонка" сухая класс В
b. Утепляется "Изовером" 100 мм
c. Парогидроизоляция - изоспан
16. Межэтажные перекрытия (потолочные балки) брус 150 х 50 на ребро, через 1 метр
17. стропила (устанавливаются между межэтажными перекрытиями брус 100 х 40 через 1 метр
18. Пол двойной:

a. Черновой обрезная доска 22-25 мм

b. Чистовой шпунтованная половая доска 36 мм естественной влажности
c. Утепляется "Изовером" 100 мм
d. Парогидроизоляция изоспан
19. При укладке половой доски естественной влажности, доски к лагам крепятся гвоздями через каждую пятую доску, для обеспечения возможности Заказчику самостоятельно осуществить перетяжку полов после их усыхания. В связи с укладкой половой доски естественной влажности, допускается их укладка не вплотную от края до края, а с зазором, но не более 3-4мм, при этом "шпунт" доски должен входить в паз не менее чем на 1/3. Данное условие обусловлено влажностью древесины, для обеспечения возможности естественного усыхания "шпунта" доски.

20. Стены из профилированного бруса не обшиваются.

21. Двери глухие филенчатые, в количестве соответствующем схеме, двери без фурнитуры (без ручек и замков), но петленые. ("правые" или "левые" петли установлены в соответствии со схемой расположения двери) 

22. Дверные проемы с обоих сторон отделаны наличниками из хвойной вагонки
23. Перегородки 1-го этажа брусовые
24. Перегородки и стены 2-го этажа Каркасно-щитовые, отделанные "Евровагонка" сухая класс В
25. Окна Деревянные двойные зимние с фурнитурой 1 х 1,2 м в количестве соответствующем схеме дома

26. Оконные проемы с обоих сторон отделаны наличниками из хвойной вагонки
27. 2-й этаж – Мансарда каркасно-щитовая
a. Обшивается хвойной вагонкой "Евровагонка" сухая класс В
b. Утепляется "Изовером" 100 мм
c. Парогидроизоляция изоспан
28. Первый этаж и мансарду соединяет лестница с перилами и плоскими балясинами. Длина лестничного марша и угол наклона определяется наличием свободного места в помещении, где она будет установлена.

29. Места соединения пол-стены, потолок-стены, углы отделаны плинтусом
30. Порешет на крышу выполнен из обрезной доски 100 х 20, через 20 см 

31. Фронтоны с уличной стороны зашиваются хвойной вагонкой естественной влажности
32. Плинтус – обычный, прямой
33. Свес крыши 0,3 – 0,5 м подшивается хвойной вагонкой естественной влажности
34. Наружные углы зашиваются хвойной вагонкой естественной влажности
35. В отверстиях над обсадами дверей и окон оставляется пространство на усадку бруса, 
            данное пространство не утепляется и не запенивается.

С техническими характеристиками ознакомлен, претензий НЕ ИМЕЮ.

Дата:                                                                                                                                       Дата:

Подпись «Исполнителя»                                                                                                      Подпись «Заказчика»

_________________________                                                                                     __________________________
