Строительная компания "СоболДом"                                                                Приложение № 1

      www.soboldom.ru                                       к договору № ____ от "_____" ____________  20___ г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОДНОЭТАЖНОЙ БРУСОВОЙ БАНИ
1. Эскиз проекта (Приложение № 2)
2. Основание-1 ряд (обвязка) - брус 150 х 150 мм  
3. Сруб  (стены 1-го этажа) - Профилированный брус 100 х 150 мм     

4. Половые лаги: (шагом 60 см) -  брус 100 х 150 мм  
5. Сруб собирается на железные нагеля (гвозди 200 мм)
6. Внутренняя и наружная отделка стен, потолка выполнена оцинкованными гвоздями.

7. Сборка углов собирается "Стык в стык"          

8. Между венцами прокладывается льноджутовое полотно   

9. Баня: одноэтажная  

10.  Высота потолка от пола 1-й этаж не менее 2,10 м

11. Крыша двускатная или ломаная (по проекту) 
12. Высота конька не менее 1,5 м

13. Стропила – брус 100 х 40 мм через 1 метр

14. Кровля ондулин (красный, зеленый, коричневый) 
15. Потолок:

15.1. Подшивается хвойной вагонкой "Евровагонка" сухая класс В

15.2. Утепляется "Изовером" 100 мм

15.3. Парогидроизоляция - изоспан

16. Парной полок в парилке выполнен из бруса 100 х 40 и обшит осиновой вагонкой класса В
17. Стены и потолок парилки проложены фольгой и обшиты осиновой вагонкой класса В

18. Пол двойной:

18.1. Черновой обрезная доска 22-25 мм

18.2. Чистовой шпунтованная половая доска 36 мм естественной влажности

18.3. Утепляется "Изовером" 100 мм

18.4. Парогидроизоляция изоспан

18.5. При укладке половой доски естественной влажности, доски к лагам крепятся гвоздями через каждую пятую доску, для обеспечения возможности Заказчику самостоятельно осуществить перетяжку полов после их усыхания. В связи с укладкой половой доски естественной влажности, допускается их укладка не вплотную от края до края, а с зазором, но не более 3-4мм, при этом "шпунт" доски должен входить в паз не менее чем на 1/3. Данное условие обусловлено влажностью древесины, для обеспечения возможности естественного усыхания "шпунта" доски.

19. Стены из профилированного бруса не обшиваются.

20. Двери банные специальные, в количестве соответствующем схеме, двери без фурнитуры (без ручек и замков), но петленые. ("правые" или "левые" петли установлены в соответствии со схемой расположения двери) 

21. Дверные проемы с обоих сторон отделаны наличниками из хвойной вагонки

22. Перегородки  брусовые

23. Окна Деревянные двойные зимние с фурнитурой 1 х 1,2 м в количестве соответствующем схеме дома

24. Оконные проемы с обоих сторон отделаны наличниками из хвойной вагонки

25. Места соединения пол-стены, потолок-стены, углы отделаны плинтусом

26. Порешет на крышу выполнен из обрезной доски 100 х 20, через 20 см 

27. Фронтоны с уличной стороны зашиваются хвойной вагонкой естественной влажности

28. Фронтоны крыши не утепляются.

29. Плинтус – обычный, прямой

30. Свес крыши 0,3 – 0,5 м подшивается хвойной вагонкой естественной влажности

31. Наружные углы зашиваются хвойной вагонкой естественной влажности

32. В отверстиях над обсадами дверей и окон оставляется пространство на усадку бруса, 
            данное пространство не утепляется и не запенивается.

С техническими характеристиками ознакомлен, претензий НЕ ИМЕЮ.

Дата:                                                                                                                                       Дата:

Подпись «Исполнителя»                                                                                                      Подпись «Заказчика»

_________________________                                                                                      __________________________

